宏指令使用说明

目录

一、 宏指令编写以及调用	2

二、 库函数说明	5

三、 宏指令案例	9

001：定时功能案例	9

002：计时功能案例	10

003：画面跳转案例	11

004：用户权限更改案例	12

005：从站通信屏蔽案例	13

006：微型打印机案例	13

007：按钮宏案例	15

008、二控一案例	16

附件 		17

四、自由口案例	17

附件	22

五、 宏指令注意事项	22

六、宏指令编译错误解决方法	22

附件：	27

- 宏指令编写以及调用

- 打开宏指令编辑器

- 新建一个宏，使用到外部地址时建立变量，LB使用时用LocalBit,LW使用时用LocalWord

- 宏指令编写完成后，只写了一个宏指令时点击【编译】，多个宏指令时点击【全部编译】，编译成功后将宏指令编辑器关闭

- 宏指令调用
		Ⅰ 按钮宏：点击按钮之后执行一次，在控件【属性】下面勾选【使用宏】，选择需要执行的宏
		
		Ⅱ 画面宏：在指定画面才执行，画面【属性】新增宏
		
		Ⅲ 全局宏：触摸屏上电后一直在执行，在全局宏调用

- Ⅳ 初始化宏：触摸屏上电后只执行一次，在初始化宏调用

- 库函数说明

| 序号 |  | 函数库 | 功能说明 |  | 例子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | ADDSUM | 计算N个数值的和 |  | char data[5];//定义五个字符 data[0]=0x1; data[1]=0x2; data[2]=0x3; data[3]=0x4; data[4]=0x20;//给字符data[0]~data[4]赋值 short checksum;//定义短整型数checksum checksum=ADDSUM(data,5); //checksum=data[0]~data[4]五个字符的和 // checksum=0x2a; |
| 02 |  | ASCII2DEC | 将字符串转换为十进制数 |  | char source[4] ；//定义4个字符 Source[0]='2'; Source[1]='3'; Source[2]='4'; Source[3]='5'; //给字符source[2]~source[5]赋值 short result；//定义短整型数checksum result=ASCII2DEC(source,4)； //将source[2]~source[5]字符串转成10进制数给result // result=2345 |
| 03 |  | ASCII2FLOAT | 将字符串转换为浮点数 |  | char source[4] ；//定义4个字符 Source[0]=‘5’; Source[1]=‘.’; Source[2]=‘7’; Source[3]=‘8’; //给字符source[2]~source[5]赋值 float result；//定义浮点数型result result=ASCII2FLOAT(source,4)； //将source[0]~source[3]字符串转成浮点数给result // result = 5.78 |
| 04 |  | ASCII2HEX | 将字符串转换为十六进制数 |  | char source[5] ；//定义4个字符 Source[0] = ‘1’; Source[1] = ‘6’; Source[2] = ‘3’; Source[3] = ‘4’; //给字符source[0]~source[3]赋值 short result；//定义整数型result result=ASCII2HEX(source,4)； //将source[0]~source[3]字符串转成16进制数给result // result = 0x1634 |
| 05 |  | BCD2BIN | 将BCD值转换为十进制数 |  | short source = 0x2648； //将BCD值0x2648给整数型source short result；//定义整数型result result=BCD2BIN(source)； //将source的BCD值转成十进制值给result // result = 2648 |
| 06 |  | BIN2BCD | 将十进制数转换为BCD值 |  | short source = 1234； //将十进制值1234给整数型source short result；//定义整数型result result=BIN2BCD(source)； //将source的十进制值转成BCD值给result // result = 0x1234 |
| 07 |  | CRC | 计算出16位CRC校验值 |  | char source[5] ；//定义5个字符 Source[0] = 0x1; Source[1] = 0x2; Source[2] = 0x3; Source[3] = 0x4; Source[4] = 0x5; //给字符source[0]~source[4]赋值 short bit_CRC；//定义整数型bit_CRC bit_CRC=CRC(source,5)； //计算16位CRC校验值 |
| 08 |  | DEC2ASCII | 将十进制数值转换为字符串 |  | short source = 5678； //将数值5678给整数型source char *result[4]； //定义4个连续字符result[0]~result[3] result= DEC2ASCII(result,source,4)； //将source十进制值转换为字符串 // result[0] == '5', result[1] == '6', result[2] == '7', result[3] == '8 |
| 09 |  | FLOAT2ASCII | 将浮点数转换为字符串 |  | float source = 56.8; //将数值56.8给浮点数型source unsigned char result[4]; //定义无符号字节型 result[0]~result[3] result=FLOAT2ASCII(source,result); //将浮点数source转换为字符串result //result[0] = '5',result[1] = '6', result[2] = '.',result[3] = '8 |
| 10 |  | GETBIT | 获取指定位的值，值为0或1 |  | short source = 0x5, bit_pos = 0 ,result； result = GETBIT(source,bit_pos)； // result == 1 |
| 11 |  | GETCHARS | 从通信端口获取数据，该函数仅适用于自由口通信 |  | char Data[20]； int PortID,Result； PortID=0； Result=GETCHARS(PortID,Data)； |
| 12 |  | HEX2ASCII | 将十六进制数值转换为字符串 |  | short source = 0x5678； //将数值0x5678给整数型source char *result； //定义4个连续字符result[0]~result[3] HEX2ASCII(source,result)； //将source十六进制值转换为字符串 //result[0] = '5', result[1] = '6', result[2] = '7', result[3] = '8' |
| 13 |  | HIBTYE | 取一个字的高字节 |  | short source = 0x1234,result； result=HIBYTE(source)；// result = 0x12 |
| 14 |  | HIWORD | 取一个双字的高字 |  | int source = 0x12345678,result； result=HIWORD(source)；// result = 0x1234 |
| 15 |  | INVBIT | 将一直指定的值取反 |  | short source = 0x6, bit_pos =1 ,result； result=INVBIT(source, bit_pos)； // result = 4 |
| 16 |  | LOBTYE | 取一个字的低字节 |  | short source = 0x1234,result； result= LOBYTE(source)；// result = 0x34 |
| 17 |  | LOWORD | 取一个双字的低16位的字 |  | int source = 0x12345678,result； result=LOWORD(source)；// result == 0x5678 |
| 18 |  | PUTCHARS | 将数据发送到通信端口，该函数仅适用于自由口通信 |  | char Data[5]； Data[0] = 0x02; Data[1] = 0x30; Data[2] = 0x31; Data[3] = 0x4d; Data[4] = 0x5e; char PortID； unsigned char Length; Length=5； PortID=0； PUTCHARS(PortID,Data, Length)； |
| 19 |  | SWAPB | 交换一个字的高低位字节 |  | short source = 0x1234,result； //将十六进制值0x1234给source,定义整数型result result=SWAPB(source)； //将source的高低位互换并赋值给result // result = 0x3412 |
| 20 |  | SWAPW | 交换一个双字的高低字 |  | int source = 0x12345678, ； ////将十六进制值0x12345678给双字source int result；//定义整数型result result=SWAPW(source)； //将source的高低位互换并赋值给result // result = 0x56781234 |
| 21 |  | SETBIT | 设置指定位的值为设定值 |  | short source = 0x4； short bit_pos = 2, result； result = SETBIT(source,bit_pos,1)； // result = 4 |
| 22 |  | XORSUM | 用于计算N个数值的异或值 |  | char source[5] ; Source[0] = 0x1; Source[1] = 0x20; Source[2] = 0x3; Source[3] = 0x48; Source[4] = 0x5; short checksum; checksum = XORSUM(source, 5); / ecksum =0x6f; |
| 23 |  | DELAY | 设置延迟时间，单位为毫秒 |  | DELAY(1000);//延迟1000毫秒 |
| 24 |  | GETBUFFERLENGTH | 从通信端口获取缓冲区长度，该函数仅适用于自由口通信 |  | int bufferlen,PortID; PortID=0; bufferlen=GETBUFFERLENGTH(PortID) |
| 25 |  | CLEARBUFFER | 清除通讯端口的缓冲区，该函数仅适用于自由口通信 |  | int Clearresult,PortID; PortID=0; Clearresult=CLEARBUFFER(PortID); |
| 26 |  | ScreenOpen | 跳转画面 |  | ScreenOpen(N); // 跳转到序号为N的画面，N为常数1、2、3…… |
| 27 |  | DISABLELCD | 点亮液晶显示屏 |  | DISABLELCD(); |
| 28 |  | ENABLELCD | 关闭液晶显示屏 |  | ENABLELCD(); |
| 序号 | 图形库 |  |  | 功能说明 |  |
| 01 | PutPixel |  |  | 绘制像素点 | int x = 2; int y= 4; int c = COLOR_BLACK; PutPixel(x,y,c); |
| 02 | DrawLine |  |  | 绘制线段 | int x1 =2,x2=400; int y1=4,y2=200; int color = COLOR_NAVY; DrawLine(x1,y1,x2,y2,color); |
| 03 | DrawHLine |  |  | 绘制水平线 | int x1 =2,x2=400; int y= 200; int color = COLOR_DCYAN; DrawHLine(x1,x2,y,color); |
| 04 | DrawVLine |  |  | 绘制垂直线 | int y1 =2,y2=200; int x= 100; int color = COLOR_DGREEN; DrawVLine(y1,y2,x,color); |
| 05 | Rectangle |  |  | 绘制矩形 | int x1 =2,x2=200; int y1=4,y2=100; int color = COLOR_MAROON; Rectangle(x1,y1,x2,y2,color); |
| 06 | FiledRectangle |  |  | 绘制填充矩形 | int x1 =2,x2=100; int y1=4,y2=100; int color = COLOR_MAROON; FilledRectangle(x1,y1,x2,y2,color); |
| 07 | Circle |  |  | 绘制圆 | unsigned int x0 =200; unsigned int y0= 150; unsigned int r=50; int color = COLOR_DGREEN; Circle(x0,y0,r,color); |
| 08 | Fill_Circle |  |  | 绘制填充圆 | int x0=100; int y0=100; int r0= 50; int color =COLOR_YELLOW; Fill_Circle(x0,y0,r0,color); |

- 三、宏指令案例
注：案例工程组态可在底部附件另存，也可在官网下载

- 官网下载地址：http://www.kinseal.com/download.asp?cd=11&cid=19&bg=xz

## 001：定时功能案例：实现在触摸屏时间达到指定时间后，进行内部地址LB0的地址值反转。

- 新建工程，做一个定时组态，如下图

- （2）根据组态编辑定时器宏指令作定时判断，当年月日时分和当前时间一样时，指示灯显示为1，反之为0

- 宏指令编辑代码如下；

- void Macro_Entry( )

- {

- // TO DO

- int year,month,day,hour,min;

- //从内部特定地址中获取当前年、月、日、时、分、秒时间

- year = BCD2BIN(LocalWord[3925]);

- month = BCD2BIN(LocalWord[3924]);

- day = BCD2BIN(LocalWord[3923]);

- hour = BCD2BIN(LocalWord[3922]);

- min = BCD2BIN(LocalWord[3921]);

- //判断第一段定时时间是否到达

- if(year == LocalWord[3000] && month == LocalWord[3001] && day == LocalWord[3002] &&\

- hour == LocalWord[3003] &&min ==LocalWord[3004] )

- {

- //定时时间到，亮led1；

- //注：led1是变量名，地址按需要设置

- led1 = 1;

- }

- else

- led1 = 0;

- //判断第二段定时时间是否到达

- if(year == LocalWord[3010] && month == LocalWord[3011] && day == LocalWord[3012] &&\

- hour == LocalWord[3013] &&min ==LocalWord[3014] )

- {

- //定时时间到，亮led2；

- //注：led2是变量名，地址按需要设置

- led2 = 1;

- }

- else

- led2 = 0;

- }

- （3）代码编辑完成后点击右上角全部编译，下方提示编译成功时关闭窗口，然后然后在全局宏调用，如下图

- 完成后下载组态到触摸屏即可看到定时效果

## 002：计时功能案例：实现触摸屏在达到累计时间后，进行报警提示。

- 新建工程，做一个计时器，如下图

- （2）根据组态编辑计时器宏指令作计时判断，设定总时间（单位：秒），当达到计时总时间时触发报警

- 宏指令编辑代码如下；

void Macro_Entry( )

{

short NowHour,NowSec,NowWeek;

//读取RTC实时时间的秒数

NowSec  = BCD2BIN(LocalWord[3920]);

//启动按钮按下

if((LocalBit[100]==1))

{

//如果RTC秒数发生变化，秒数递增记录一秒

if(NowSec != LocalWord[1])

{

//计算累计时间

LocalWord[2]++;

//给秒数标志位赋值

LocalWord[1] = NowSec;

LocalWord[1010]--;

//达到计时总时间

if((0==LocalWord[1010]))

{

//复位启动按钮

LocalBit[100]=0;

//在数位地址报警中设定了LB[10]作为报警地址

LocalBit[10]=1;

}

}

}

- （3）代码编辑完成后点击右上角全部编译，下方提示编译成功时关闭窗口，然后在全局宏调用，如下图

- （4）完成后下载组态到触摸屏即可看到定时效果

## 003：画面跳转案例：实现1分钟自动进行一次画面跳转。

- 新建工程，建立多个画面，如下图

- （2）根据组态编辑画面自动切换宏指令，实现1分钟自动进行一次画面跳转，

- 宏指令编辑代码如下；

- void Macro_Entry( )

- {

- short NowHour,NowSec,NowWeek;

- //读取RTC实时时间的秒数

- NowSec  = BCD2BIN(LocalWord[3920]);

- //如果RTC秒数发生变化，秒数递增记录一秒

- if(NowSec != LocalWord[1])

- {

- //计算累计时间

- LocalWord[2]++;

- //给秒数标志位赋值

- LocalWord[1] = NowSec;

- //达到计时总时间,60秒

- if((60==LocalWord[2]))

- {

- //计数标志清零

- LocalWord[2] = 0;

- //页面计数加1

- LocalWord[3]++;

- //调用函数库里面的函数，打开指定的画面

- ScreenOpen(LocalWord[3]);

- //当页面计数为2时，清零

- if(2 == LocalWord[3])

- LocalWord[3] = 0;

- }

- }

- }

- （3）代码编辑完成后点击右上角的全部编译，下方提示编译成功时关闭窗口，然后在全局宏调用

- （4）完成后下载组态到触摸屏即可看到定时效果

## 004：用户权限更改案例：实现在不同条件下，触摸屏自动切换用户等级。

- 新建工程，做一个组态，三个位按钮，用来使用宏控制用户等级，一个数值显示器，显示当前用户等级

- （2）根据组态编辑宏指令实现不同条件下自动切换用户等级，

- 宏指令编辑代码如下；新建三个宏指令

//Change_usr1（第一个宏指令）

void Macro_Entry( )

{

//注意:在"系统设置->plc控制->控制当前权限等级"中，已经设定LW10用来控制用户等级

LocalWord[10] = 1;s

}

//Change_usr2（第二个宏指令）

void Macro_Entry( )

{

//注意:在"系统设置->plc控制->控制当前权限等级"中，已经设定LW10用来控制用户等级

LocalWord[10] = 2;

}

//Change_usr3（第三个宏指令）

void Macro_Entry( )

{

//注意:在"系统设置->plc控制->控制当前权限等级"中，已经设定LW10用来控制用户等级

LocalWord[10] = 3;

}

- （3）代码编辑完成后点击右上角的全部编译，下方提示编译成功时关闭窗口，

- 每个按钮都各自使用一个宏，实现点击该按钮时更改用户等级

## 005：从站通信屏蔽案例：在一主多从用法时，可以选择屏蔽某些从站的通信。

- 新建工程，做一个一组多从的工程

- （2）做好组态后进行通讯，改变LW4004的值即可控制是否屏蔽某个从站

## 006：微型打印机案例：配合荣达系列微型打印机，打印指定内容。

- 新建工程，做一个按钮，做打印按钮用

- （2）编辑宏指令实现控制打印机打印指定的打印内容，

宏指令编辑代码如下；

void Macro_Entry( )

{

char str[50];

char *newptr,*oldptr;

short source;//=LocalWord[3];

char result[4];

//	char *result=[4];

//	short source =LocalWord[4] ;

//	short source =LocalWord[3] ;

//把系统内部时间地址定义变量

//把PLC里的值传送给触摸屏系统内部地址

//LocalWord[1]=num8;

//LocalWord[2]=num1;

//LocalWord[3]=num2;

//LocalWord[4]=num3;

//LocalWord[5]=num4;

//LocalWord[6]=num5;

// LocalWord[7]=num6;

//LocalWord[8]=num7;

short  NowYear ,NowMon,NowDay, NowHour,NowMin,NowSecond;

NowYear =BCD2BIN(LocalWord[3925]);

NowMon = BCD2BIN(LocalWord[3924]);

NowDay=BCD2BIN(LocalWord[3923]);

NowHour =BCD2BIN(LocalWord[3922]);

NowMin = BCD2BIN(LocalWord[3921]);

NowSecond=BCD2BIN(LocalWord[3920]);

LocalWord[9]=NowYear ;

LocalWord[10]=NowMon;

LocalWord[11]=NowDay;

LocalWord[12]=NowHour;

LocalWord[13]=NowMin;

LocalWord[14]=NowSecond;

if(LocalBit[100]==1)

{

newptr=(char*)&LocalWord[1090];

sprintf(str,"*****");

oldptr=(char*)&str;

memcpy(newptr,oldptr,5);

LocalWord[1095]=10;

LocalWord[1096]=10;

newptr=(char*)&LocalWord[1090];

PUTCHARS(0,newptr,12);

//LocalWord[1102]=10;

newptr=(char*)&LocalWord[1070];

sprintf(str,"额定转速");

oldptr=(char*)&str;

memcpy(newptr,oldptr,8);

LocalWord[1078]=10;

newptr=(char*)&LocalWord[1070];

PUTCHARS(0,newptr,26);

sprintf(str,"%d%02d%02d%02d%02d%02d ",NowYear,NowMon,NowDay,NowHour,NowMin,NowSecond);

newptr=(char*)&LocalWord[1000];

oldptr=(char*)&str;

memcpy(newptr,oldptr,14);

LocalWord[1015]=10;

newptr=(char*)&LocalWord[1000];

PUTCHARS(0,newptr,50);

LocalBit[100]=0;

}

}

- （3）代码编辑完成后点击右上角的全部编译，下方提示编译成功，在全局宏调用

- （4）下载组态到触摸屏，就可以控制打印机打印指定内容

## 007：按钮宏案例：实现一组按钮为互斥关系，即同一时刻，只能有一个按钮的值为1。

- 新建工程，在画面上放置三个按钮

- （2）编辑宏指令实现三个按钮互斥，只能有一个按钮的值能为1，

宏指令编辑代码如下；新建三个宏指令

//Change_buttton1（第一个宏指令）

void Macro_Entry( )

{

//第一个button按下，复位其他两个button

LocalBit[1] = 0;

LocalBit[2] = 0;

}

//Change_buttton2（第二个宏指令）

void Macro_Entry( )

{

//第二个button按下，复位其他两个button

LocalBit[0] = 0;

LocalBit[2] = 0;

}

//Change_buttton3（第三个宏指令）

void Macro_Entry( )

{

//第三个button按下，复位其他两个button

LocalBit[0] = 0;

LocalBit[1] = 0;

}

- （3）代码编辑完成后点击右上角的全部编译，下方提示编译成功时关闭窗口，

- （4）给三个按钮都各自使用一个宏

## 008、二控一案例：一个上位机、一个触摸屏与一个控制器，上位机与触摸屏同时可以控制控制器

- 新建工程，做一个一组多从的组态，

- 根据需求编辑宏指令，宏指令见附件组态（08、二控一案例）

- （3）代码编辑完成后点击右上角的全部编译，下方提示编译成功，然后在全局宏调用

- （4）最后把组态下载到触摸屏即可查看功能效果

- 附件：

- 四、自由口案例

客户实际应用需求：

第一种宏，点动按键宏，按键每按一次，发送1条指令；

第二种宏，置位按键宏，按键按下，发一次指令，按键弹起需对方发指令弹起；

第三种宏，数据显示器宏，接收第三方指令数值。

2、实际应用自由协议发送帧及回传帧指令格式：共5个字节，第一个触摸屏地址(自定义），第二个按键模式（LW\LB），第三个按键ID，第四、五个是参数，global_run宏，主要是返回给触摸屏数值，LW01-05

# 第一：str[0]=0x1;	       //触摸屏地址

# 第二：str[1]=0x00;           //LW01 LB00

# 第三：str[2]=51;              //按键ID

# 第四：str[3]=0x01;          //数据低字节

# 第五：str[4]=0x00;          //数据高字节

根据客户需求，按以下步骤实现简单的演示功能

硬件环境：一个上位机、一个触摸屏与一个串口调试助手与一个串口仿真线

- 新建工程，并新建两条宏指令，如下图所示(global_run和set51)：

global_run代码：

/*********************Please don't delete******************************/

#include "macro.h"

#include "include\macrolib.h"

#include "include\glib.h"

void Macro_Entry( )

{

char hmi_addr,buflen,type,addr;

short data;

char send[15];

buflen=GETBUFFERLENGTH(0);//获取串口数据长度

if(buflen==0)

return;

GETCHARS(0,send);//从串口中读取数据

hmi_addr=send[0];

type=send[1];

addr=send[2];

data=send[3]*256+send[4];       //数据

LocalWord[0]=data;//收到串口数据后，把收到的数据传给字地址，同时数值显示器显示出来

LocalBit[1]=0;//收到串口数据后，把置位开关弹起

CLEARBUFFER(0);//清空串口缓存

}

set51代码：

/*********************Please don't delete******************************/

#include "macro.h"

#include "include\macrolib.h"

#include "include\glib.h"

void Macro_Entry( )

{

char	str[5];

str[0]=0x1;	       //触摸屏地址

str[1]=0x00;           //LW01 LB00

str[2]=51;              //按键地址

str[3]=0x01;          //数据低字节

str[4]=0x00;          //数据高字节

PUTCHARS(0,str,5);	//把自由协议数据发送到串口

}

写好代码后点击编译全部，正常情况下，会提示两个宏脚本都编译通过

下载至触摸屏，触摸屏就会根据设定的串口1参数进行通讯

在画面上拖放如下三个控件：

数据显示器属性设置如下：

因为开关上调用了宏set51,因此在下载到触摸屏后，点击一下开关，就会向串口1发送一条数据，因为按钮属性是点动的，所以发送完后会自动弹起

因为开关上调用了宏set51,因此在下载到触摸屏后，点击一下开关，就会向串口1发送一条数据，因为按钮属性是置位的，所以按钮不会自动弹起

点击按钮发送送后，串口调试工具将会收到来自两个按钮的串口数据，

因为在全局宏中添加了global_run这个宏指令，所以触摸屏初始化完成后就会间隔100ms执行一次宏指令，从串口中读取数据，并处理数据

接着向串口回传如下图数据时，置位按钮将因收到指令而自动弹起，数据显示器宏也会显示收到的数据9

- 附件：

- 宏指令注意事项
1、宏指令最多建立100条
2、每个宏指令自定义变量最多25个

3、将某个位置1时，不能频繁使用全局宏，只限于调用，不能一直置1，如果一直置1，会会一直写flash,影响存储寿命，导致死机

# 六、宏指令编译错误解决方法

- 1、安装好Kinseal Studio触摸屏软件后，一般我们需要重启一下电脑

- 2、重启电脑后打开Kinseal Studio触摸屏软件，新建一个工程，点击扩展工具栏上的打开宏指令编译器（如下图操作）

- 3、打开宏指令编译器后，新建宏指令，给宏指令命名后点击确定

- 4、新建好宏指令后，先不要写宏指令语句，（如下图）操作，点击编译，如果

- 宏指令可以编译成功，说明我们软件宏指令编译路径在电脑系统环境变量里运行正常。

- 5、新建一个宏指令，点击宏指令编译器菜单上的编译，如果编译框里提示编译失败（如下图所示信息）

- 解决方法如下

- 右击Kinseal Studio触摸屏软件选择属性，然后点击兼容性是否勾选以管理员身份运行，如果没有勾选请勾选上(如下图操作）

- 需要将arm文件夹复制到C盘根目录里，arm文件夹本文档有自带。复制好之后重新打开Kinseal Studio触摸屏软件再编译宏指令

- （3）在写宏指令时注意语法，变量名，标点符号、括号等是否使用正确？变量名建立变量名不要用特殊的单个字母或者数字，否则编译不成功

- 6、在下载工程时，下载编译框里提示（如下图）我们打开宏指令编译器，找到sddff这条宏指令，然后点击编译

- 7、宏指令编译成功后关闭宏指令编译器窗口再下载工程（如下如操作）

- 8、如果出现一个工程宏指令之前是可以编译成功的，在没有修改任何宏指令的情况下，偶然出现了宏指令编译失败，把软件关了重新打开工程再编译

## 附件：